# נוסחאות מתמטיות – מערכת EKF למעקב רב-חיישני

# 1. המרה בין קרטזי לכדורי

## 1.1 מקרטזי לכדורי (מדידות מכ"ם)

R = √(X² + Y² + Z²)

Azimuth = atan2(Y, X)

Elevation = arcsin(Z / R)

Vr = (X·Vx + Y·Vy + Z·Vz) / R

## 1.2 מכדורי לקרטזי

X = R · cos(el) · cos(az)

Y = R · cos(el) · sin(az)

Z = R · sin(el)

# 2. קינמטיקה של תאוצה ורעש תהליך

המודל מניח תאוצה אקראית כרעש תהליך:

V = a · Δt

X = ½ a · (Δt)²

Std_v = σ_a · Δt

Var_v = σ_a² · (Δt)²

# 3. מודל המדידה – h(x) והיעקוביאן H

## 3.1 הפונקציה h(x)

עבור מכ"ם (4 מדידות):

h(x) = [ R, az, el, Vr ]ᵀ

## 3.2 היעקוביאן H – Radar (4×6)

היעקוביאן H = ∂h/∂x עבור מכ"ם:

השורות הראשונות:

H[1,:] = [X/R, Y/R, Z/R, 0, 0, 0]

H[2,:] = [-Y/R², X/R², 0, 0, 0, 0]

H[3,:] = [-XZ/(R²√(X²+Y²)), -YZ/(R²√(X²+Y²)), √(X²+Y²)/R², 0, 0, 0]

השורה הרביעית (Vr):

H[4,1:3] = [(Vx·R - X·Vr)/R², (Vy·R - Y·Vr)/R², (Vz·R - Z·Vr)/R²]

H[4,4:6] = [X/R, Y/R, Z/R]

# 4. מודל המעבר – f(x, Δt) והיעקוביאן F

## 4.1 הפונקציה f(x, Δt)

f(x, Δt) = [X + Vx·Δt, Y + Vy·Δt, Z + Vz·Δt, Vx, Vy, Vz]ᵀ

## 4.2 היעקוביאן F

F היא מטריצה 6×6:

F[1,1]=1, F[1,4]=Δt

F[2,2]=1, F[2,5]=Δt

F[3,3]=1, F[3,6]=Δt

F[4,4]=1, F[5,5]=1, F[6,6]=1